2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目

招标公告

- 启东市吕四自来水厂有限公司就2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目即将实施，现就该项目进行招标。

一、采购需求：详见附件《2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单》

- 二、约定事项

- 1.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和报价单加盖公章于2026年1月12日17:00前，送或寄的地址为：启东市吕四自来水厂有限公司（启东市吕四港镇环城北路628号），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

- 2.报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。

- 3.服务周期：1年（含）

- 三、报价单位须提供下列材料：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 1.营业执照复印件（加盖公章）；

- 2.报价表（加盖公章）；

- 3.本项目不接受联合体投标。

四、报价要求：

本项目招标控制价（含税）为人民币33480.00元（大写：叁万叁仟肆佰捌拾元整），高于或等于招标控制价的为无效报价，最低价中标。投标报价保留两位小数，否则为无效报价，作废标处理。

- 五、服务范围、周期及内容：

- 1.服务范围：启东市吕四自来水厂有限公司实验室仪器和泵站水质分析仪。 设备及相关耗材的新增、搬迁、变更、改造另计。

- 服务方自行提供巡检车辆、人员、巡检器具，按采购方要求完成维保服务。

- 2.服务内容：

- (1)至少每月到现场进行一次服务，服务包含所有在线水质仪表及实验室 仪器进行全面的测试与检查，进行校正校准、故障检查排除、准确性检查、维护保养。

- (2)每月对电器板卡的除尘处理，通讯信号的检查和联接。

- (3)每月清洗光检测器、测量腔体、气泡捕捉器、比色池、水路管路等，对机械结构元器件润滑，加热部分元件测试和保养。

- (4)每月更换试剂，每半年更换相关仪器管路件，保证测量的质量及准确性。

- (5)检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅。

- 六、成交原则：

- 符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

- 当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可依法重新招标。

- 七、支付方式：

- 1.采购资金的支付方式：银行转账，由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

- 2.采购资金的支付时间、条件：

- 合同到期后，采购人通知并收到成交供应商相应的增值税专用发票后45天内支付该批订单的【100%】货款。若一方未开具发票，另一方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

附件：2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单

启东市吕四自来水厂有限公司

2026年1月7日

附件一：

2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单

| 序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯分析仪 | CL-200H | 苏州奥特福 |  |  | 吕四增压泵站 |
| 2 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 吕四增压泵站 |
| 3 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H |  |  | 泓港工业水厂（滤后余氯） |
| 4 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H |  |  | 泓港工业水厂（出厂水） |
| 5 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（出厂水） |
| 6 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（滤后浊度） |
| 7 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（沉后浊度） |
| 8 | 浊度仪（高浊度） | TS-Line探头 | HACH |  |  | 泓港工业水厂（源水浊度） |
| 9 | PH | 差分PH电极 | HACH |  |  | 泓港工业水厂（源水PH） |
| 10 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用 |  |  | 化验室 |
| 11 | 台式浊度仪 | TL2300 | HACH |  |  | 化验室 |
| 12 | 电子天平 | ME1002E | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 13 | 精密和分析天平 | XS204 | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 14 | 多参数测试仪 （PH、溶解氧、电导率） | S479-uMix | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 15 | 便携式余氯仪 | pocket Colorimeter Ⅱ | HACH |  |  | 化验室 |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100Q | HACH |  |  | 化验室 |
| 17 | 实验室专用超纯水机 | Advanced-Ⅰ-18 | 艾柯 |  |  | 化验室 |
| 18 | 余氯分析仪（7台） | CL-200H | 苏州奥特福 |  |  | 乡镇水质点（巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅） |
| 19 | 浊度仪（7台） | TM-6 | 苏州奥特福 |  |  | 乡镇水质点（巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅） |
| 合同金额（元） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |

- 注：价格包含   6  %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。

- 报价单位：（盖章）

- 联系人：

- 联系方式：

附件二：

授权委托书

启东市吕四自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工        （身份证号码为：      ）参加贵单位2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目的招标。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自       年    月    日起至       年    月    日止。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期：     年   月   日

# 附件三：

# 投标函

启东市吕四自来水厂有限公司：

贵单位关于2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目的《招标邀请函》及相关附件我单位已收悉，并对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

我单位经过对2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税6%）    人民币元整（大写    人民币元整），清单明细详见报价明细表。

我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《招标邀请函》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《招标邀请函》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

投标人(盖公章)：

法定代表人签字：

日期：     年    月    日

附：被授权人身份证复印件