2026年内衬不锈钢管及配件采购项目招标公告

启东市吕四自来水厂有限公司就2026年内衬不锈钢管及配件采购项目招标公告即将实施，现就该项目进行招标采购。

- 采购需求：

| 序号 | 存货名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项单价最高限价 （元） | 分项合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 536 | 7.62 | 4084.32 |
| 2 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 278 | 7.62 | 2118.36 |
| 3 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 100 | 11.16 | 1116.00 |
| 4 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 400 | 7.62 | 3048.00 |
| 5 | 镀锌90°内衬不锈钢弯头 | 20 | 个 | 1,100 | 6.54 | 7194.00 |
| 6 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 17 | 11.16 | 189.72 |
| 7 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 10 | 7.62 | 76.20 |
| 8 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 100*60 | 个 | 1 | 103.05 | 103.05 |
| 9 | 内衬不锈钢沟槽三通 | 165 | 个 | 1 | 161.24 | 161.24 |
| 10 | 内衬不锈钢复合钢管 | 100 | 米 | 300 | 85.95 | 25785.00 |
| 11 | 内衬不锈钢8孔高颈法兰 | 165*16kg | 个 | 10 | 93.57 | 935.70 |
| 12 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 20 | 11.16 | 223.20 |
| 13 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 100 | 7.62 | 762.00 |
| 14 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 100*60 | 个 | 10 | 103.05 | 1030.50 |
| 15 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 165*60 | 个 | 10 | 194.32 | 1943.20 |
| 16 | 不锈钢外丝 | 20 | 个 | 1,000 | 2.74 | 2740.00 |
| 17 | 内衬不锈钢同心内丝沟槽大小头 | 60*34 | 个 | 50 | 29.28 | 1464.00 |
| 18 | 45°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 500 | 64.33 | 32165.00 |
| 19 | 90°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 228 | 62.94 | 14350.32 |
| 20 | 内衬不锈钢沟槽三通 | 100 | 个 | 200 | 90.25 | 18050.00 |
| 21 | 内衬不锈钢同心内丝沟槽大小头 | 100*60 | 个 | 100 | 43.36 | 4336.00 |
| 22 | 内衬不锈钢8孔高颈法兰 | 100*16kg | 个 | 150 | 61.60 | 9240.00 |
| 23 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 100 | 11.16 | 1116.00 |
| 24 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 200 | 7.62 | 1524.00 |
| 25 | 90°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 172 | 62.94 | 10825.68 |
| 26 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 600 | 7.62 | 4572 |
| 27 | 内衬不锈钢卡箍 | 100 | 只 | 440 | 24.37 | 10722.8 |
| 总计金额（含税） |  | 大写：壹拾伍万玖仟捌佰柒拾陆元成角玖分 小写：￥159876.29元 |  |  |  |  |

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格要求：

（1）供应商具有合法有效的营业执照。

（2）未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过供水企业相关采购业绩。

（4）本次招标不接受联合体形式投标。

（5）禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

A.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

B.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

★4.注意事项：因我司前期工程尚未竣工，本次采购所有产品需兼容【内衬不锈钢管及配件2025年（第一批）采购项目】生产厂家所有产品（厂家名称：江苏众信绿色管业科技有限公司），若本次中标单位不兼容原厂家所有产品则做废标处理并列入我司黑名单。

三、商务部分要求

1.质量要求：成交供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品（供货时需提供相关产品合格证）。成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对管材及管配件进行抽样送检，抽检频率为每种管材及管配件一年四次，时间根据采购批次不定期抽检，管材及配件每次型号随机抽取一组（管材+管件）样品送检，相关送检费用由成交供应商承担。

2.供货周期要求：一年。成交供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若成交供货商不能按规定的时间供货的，在采购人同意成交供应商延期交货时，每逾期一天，成交供货商应按该批采购标的额的5‰向采购人支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购人有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求成交供应商承担该笔订单金额的30%作为违约金。

3.交货与服务地点：启东市，并指导安装。

4.质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为贰年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

质保期内，因成交供应商所供货物的制造质量出现问题，成交供应商在接采购人通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购人现场，免费排除问题、及时修复或更换。如成交供应商逾期不予答复和处理，则视为采购人上述要求已被接受。成交供应商应承担采购人自行补救而发生的一切损失和费用，采购人有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购人有权向成交供应商索赔，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与我司的采购项目。

四、开标时间、地点：

请于2026年2月28日上午9:00时前携报价资料在启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投集团二楼开标室参与投标报价。

五、投标资料要求：

授权委托人须携带★资格审查材料：企业营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件、本人身份证正反面复印件、相关平台网页截图、其它材料。（以上所有材料必须加盖单位公章）★报价材料：投标函原件、报价清单（必须按提供的样表格式填写报价，并加盖单位公章）。

★所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，资格审查材料和报价材料须分开密封，否则视为无效报价文件。投标文件装订成册密封并于封口处加盖投标人公章（不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订），密封袋及投标文件封面上标明：招标人名称、项目名称、投标人名称，否则将做废标处理。

六、最高限价（含税）：159876.29元(网上公开询价，取最低价作为本次最高限价)，供应商总价（及分项单价）投标报价超过总价（及分项单价）最高限价的视为无效报价文件。

★各投标人每项的分项单价报价与分项单价最高限价相比的下浮率必须一致，否则，做无效标处理。

本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

报价中包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

七、履约保证金：成交金额的10%。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以银行转账、网银），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

1.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在履约期结束且验收合格后一次性退还履约保证金。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为（在收送货期间无理由拒绝收送货、材料质量或数量上不符合采购人要求、接采购人通知后不及时送货等），给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）如由于成交供应商原因，中途停止供货的，履约保证金不予退还。

八、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可依法重新招标。

九、合同签订：成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同。

十、付款方式：

1.采购资金的支付方式：银行转账，由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

2.采购资金的支付时间、条件：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，供货完毕并经验收合格后付至合同价的80%，余款于质保期满后且采购人通知并收到成交供应商的发票后30天内付清。

附件：

1.报价单

2.授权委托书

3.投标函

4.承诺函

启东市吕四自来水厂有限公司

2026年2月24日

- 附件1：

- 2026年内衬不锈钢管及配件采购项目报价单

| 序号 | 存货名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项单价最高限价 （元） | 分项合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 536 |  |  |
| 2 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 278 |  |  |
| 3 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 100 |  |  |
| 4 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 400 |  |  |
| 5 | 镀锌90°内衬不锈钢弯头 | 20 | 个 | 1,100 |  |  |
| 6 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 17 |  |  |
| 7 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 10 |  |  |
| 8 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 100*60 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 内衬不锈钢沟槽三通 | 165 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 内衬不锈钢复合钢管 | 100 | 米 | 300 |  |  |
| 11 | 内衬不锈钢8孔高颈法兰 | 165*16kg | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 20 |  |  |
| 13 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 100 |  |  |
| 14 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 100*60 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 内衬不锈钢异径沟槽内丝三通 | 165*60 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 不锈钢外丝 | 20 | 个 | 1,000 |  |  |
| 17 | 内衬不锈钢同心内丝沟槽大小头 | 60*34 | 个 | 50 |  |  |
| 18 | 45°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 500 |  |  |
| 19 | 90°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 228 |  |  |
| 20 | 内衬不锈钢沟槽三通 | 100 | 个 | 200 |  |  |
| 21 | 内衬不锈钢同心内丝沟槽大小头 | 100*60 | 个 | 100 |  |  |
| 22 | 内衬不锈钢8孔高颈法兰 | 100*16kg | 个 | 150 |  |  |
| 23 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 165 | 只 | 100 |  |  |
| 24 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 200 |  |  |
| 25 | 90°内衬不锈钢沟槽弯头 | 100 | 个 | 172 |  |  |
| 26 | 沟槽连接用密封不锈钢套 | 100 | 只 | 600 |  |  |
| 27 | 内衬不锈钢卡箍 | 100 | 只 | 440 |  |  |
| 总计金额（含税） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 技术规格要求 1.管材技术要求 （1）给水内衬不锈钢复合钢管应符合CJ/T 192-2017《内衬不锈钢复合钢管》的标准相关规定。 （2）热镀锌钢管（基管）质量应符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》要求。 （3）不锈钢采用食品级304及以上（06Cr19Ni10)，不锈钢钢管质量应符合GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》。 （4）不锈钢管应进行在线涡流检测，且符合相关标准的要求。 （5）不锈钢复合钢管产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。 （6）复合钢管的外层钢管（基管）与内层不锈钢管之间的剪切试验和加持力试验的结合强度不应小于0.5 MPa。 （7）管径大于50 mm的复合钢管应作压扁性能试验，经压扁后不发生焊缝裂痕。 （8）产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。 （9）产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。 （10）优先选用绿色建筑节能产品。 2.连接配件技术要求 （1）复合钢管采用螺纹和沟槽连接方式，小于DN100管采用螺纹连接，大于或等于DN100管采用沟槽连接方式，管件均为内衬不锈钢玛钢材质。 （2）螺纹丝扣管件质量应符合GB/T 3287-2000《可锻铸铁管路连接件》标准。 （3）沟槽卡箍管件质量应满足GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》标准。 （4）配件内衬不锈钢层应为食品级304不锈钢，符合管材内衬层不锈钢的要求。 （5）螺纹复合管件应具有密封圈，满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》。 （6）沟槽卡箍管件应提供钢管管端面防腐套或密封圈。且应满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》的要求。 （7）密封垫圈应采用硅胶或三元乙丙生产，橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T 21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》、GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件》、GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》要求。 （8）产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。 3.边界条件 输送介质：自来水厂出厂清水 输送温度：1℃～40℃ 工作压力：2.0Mpa 水质容重：ρ=1000kg/m3 敷设方式：明敷，埋地或顶管，用于过河、过桥、过路等。 4.供货验收必须提交的材料 （1）钢管生产厂的钢管材质、性能、无损探伤等的检验报告，并加注厂家的生产批号证明； （2）镀锌钢管生产厂的镀锌质量检验报告，并加注厂家的生产批号证明； （3）产品的卫生检验报告； （4）标记及包装 所有检验合格的内衬不锈钢复合镀锌钢管，外壁都应喷有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容： 制造厂名称或商标，产品名称，公称口径，生产年份，执行标准号，产品批号，数量。 管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书；包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、等字样。 5.复合管尺寸及允许偏差 单位为毫米 公称尺寸DN; 公称外径D; 外径偏差; 衬管 公称壁厚S₂; 衬管壁厚偏差; 复合管公称壁厚; 复合管 壁厚偏差. 15; 21.3; ±0.5; 0.30; -0.05 正偏差不限; 2.8; ±10%. 20; 26.9; 0.30; 2.8. 25; 33.7; 0.30; 3.2. 32; 42.4; 0.30; 3.5. 40; 48.3; 0.40; 3.5. 50; 60.3; ±1%; 0.40; 3.5. 65; 76.1; 0.40; 3.8. 80; 88.9; 0.40; 4.0. 100; 114.3; 0.50; -0.10 正偏差不限; 4.0. 125; 139.7; 0.50; 4.0. 150; 168.3（165.1）; 0.60; 4.5. 200; 219.1; ±0.75%; 0.70; 5.0. 注1：复合管采用焊接连接时，衬管厚度应不小于0.5mm。 注2：DN150的钢管外径为165.1mm，仅用于采用55°锥管螺纹连接或沟槽连接时。. 注意事项：因我司前期工程尚未竣工，本次采购所有产品需兼容内衬不锈钢管及配件2025年（第一批）采购项目生产厂家所有产品（厂家名称：江苏众信绿色管业科技有限公司），若本次中标单位不兼容原厂家所有产品则做废标处理并列入我司黑名单。. |

注：本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购人实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次。投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

- 报价单位（盖章）：

- 报 价 人：

联系方式：

- 附件2：

- 授权委托书

- 启东市吕四自来水厂有限公司：

- 我公司授权我公司员工         （身份证号码为：                     ）参加贵单位关于2026年内衬不锈钢管及配件采购项目的投标。

- 授权范围如下：

- 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

- 本授权期限自     年    月   日起至      年    月   日止。

- 授权人（盖章）：

- 法定代表人签字或盖章：

- 被授权人签字：

- 日期：     年   月   日

- 附件3：

- 投 标 函

- 启东市吕四自来水厂有限公司：

- 贵单位关于2026年内衬不锈钢管及配件采购项目的招标公告我单位已对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

- 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价：含税（税率 13 %）人民币          元整（大写人民币            元整）。除税人民币          元整（大写人民币               元整）。

- 我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、等有关法律法规及《招标公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《招标公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

- 投标人(盖公章)：

- 法定代表人签字：

- 日            期：

- 附件4：

承 诺 函

- 启东市吕四自来水厂有限公司：

- 贵单位关于2026年内衬不锈钢管及配件采购项目的招标公告我单位已对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

- 我单位已知晓本次招标特别要求：因贵单位（采购方）前期工程尚未竣工，所有产品需兼容【内衬不锈钢管及配件2025年（第一批）采购项目】生产厂家所有产品（厂家名称：江苏众信绿色管业科技有限公司）。

- 承诺本次招标若为中标单位，所提供的所有产品若不兼容原厂家（厂家名称：江苏众信绿色管业科技有限公司）所有产品的，由此带来的一切损失由本次中标单位自行承担，并同意将支付的履约保证金全部扣除赔偿采购方的损失，及本次开标将做废标处理并列入水司黑名单。

- 投标人(盖公章)：

- 法定代表人签字：

- 日            期：